INFORME TECNICO

Flujo y Arquitectura de la Red Neuronal Convolucional (CNN)
Aplicada a la Deteccion Adaptativa de Arritmias Cardiacas

Sistema inteligente con reentrenamiento continuo para la deteccion adaptativa

de patologias cardiovasculares basado en senales ECG

Diagramas de referencia:

diagrama_flujo_cnn.drawio  |  diagrama_cnn_arquitectura.drawio

1. INTRODUCCION

El presente informe tecnico describe el flujo de procesamiento y la arquitectura de la Red Neuronal Convolucional (CNN) disenada para el proyecto ADAPT-ECG. El sistema tiene como objetivo clasificar latidos cardiacos en cinco categorias segun el estandar AAMI EC57, a partir de senales ECG provenientes de la base de datos MIT-BIH Arrhythmia Database. La descripcion se apoya en dos diagramas elaborados durante el desarrollo del proyecto: el diagrama de flujo general del sistema (diagrama_flujo_cnn.drawio) y el diagrama detallado de la arquitectura CNN con su modulo de reentrenamiento continuo (diagrama_cnn_arquitectura.drawio).

La contribucion principal del sistema reside en su capacidad de reentrenamiento incremental: el modelo no es estatico, sino que actualiza sus parametros conforme llegan nuevos datos de pacientes, sin necesidad de reiniciar el entrenamiento desde cero y sin incurrir en olvido catastrofico (catastrophic forgetting). Este informe explica, de forma rigurosa pero accesible, como funciona la convolucion matematica, que hace cada bloque de la red y como se diferencia el modelo base del modelo adaptativo.

2. CONTEXTO: SENALES ECG Y CLASIFICACION AAMI

Una senal ECG registra la actividad electrica del corazon a lo largo del tiempo. La base de datos MIT-BIH (Massachusetts Institute of Technology — Beth Israel Hospital) contiene 48 registros de 30 minutos de duracion, muestreados a 360 Hz y anotados por cardiólogos. Cada anotacion indica la posicion de un pico R (contraccion ventricular) y el tipo de latido asociado.

El estandar AAMI EC57 agrupa los tipos de latido en cinco clases que este sistema debe distinguir:

| Clase | Nombre | Descripcion | Distribucion en MIT-BIH |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Normal | Latido sinusal normal | 79.3 % |
| S | Supraventricular | Origen por encima de los ventriculos | 3.2 % |
| V | Ventricular | Contraccion ventricular prematura (PVC) | 7.6 % |
| F | Fusion | Mezcla de latido normal y ventricular | 0.8 % |
| Q | Desconocido | Marcapasos o no clasificable | 9.0 % |

El sistema procesa en total 94,627 latidos extraidos de los 48 registros. Cada latido es una ventana de 71 muestras centrada en el pico R: 35 muestras antes del pico, el pico mismo y 36 muestras despues. Esta ventana equivale a aproximadamente 197 milisegundos de senal a 360 Hz, tiempo suficiente para capturar el complejo QRS completo y parte de las ondas P y T adyacentes.

3. DIAGRAMA 1 — FLUJO GENERAL DEL SISTEMA (diagrama_flujo_cnn.drawio)

El primer diagrama describe el flujo completo del sistema desde la entrada de datos hasta la generacion de predicciones en la interfaz Streamlit. El flujo se organiza en cuatro etapas principales que corresponden a las cuatro fases del proyecto de residencia.

3.1 Entrada de datos

El sistema acepta dos tipos de entrada. El primero es una carpeta de registros MIT-BIH en formato nativo de PhysioNet: archivos .hea (cabecera), .dat (senal digital) y .atr (anotaciones del cardiologo). El segundo es un archivo CSV con una senal ECG propia del usuario, junto con la frecuencia de muestreo especificada. En ambos casos, el sistema detecta automaticamente el formato y aplica el preprocesamiento correspondiente.

3.2 Preprocesamiento de la senal

Antes de ingresar a la CNN, cada senal pasa por tres etapas de preprocesamiento. Primero, un filtro pasa-banda Butterworth de orden 4 con frecuencias de corte de 0.5 Hz y 40 Hz elimina el ruido de linea de base (movimiento del electrodo) y la interferencia de la red electrica (60 Hz). Segundo, se detectan los picos R mediante la funcion find_peaks de SciPy o mediante las anotaciones oficiales del archivo .atr. Tercero, alrededor de cada pico R se extrae una ventana de 71 muestras y se normaliza individualmente mediante z-score: se resta la media de la ventana y se divide entre su desviacion estandar. Esta normalizacion hace que el modelo sea invariante a la amplitud absoluta de la senal, que varia entre pacientes y derivaciones.

3.3 Inferencia con la CNN

El conjunto de ventanas normalizadas se agrupa en lotes (batch) y se pasa como tensor de forma (batch, 1, 71) a la CNN. El modelo procesa todos los latidos de forma paralela y genera para cada uno un vector de cinco probabilidades. La clase con mayor probabilidad es la prediccion final. El usuario puede elegir entre el modelo estatico (ecg_cnn_base.pth) y el modelo adaptativo (ADAPT-ECG-RETRAINED.pth) desde la interfaz Streamlit.

3.4 Reentrenamiento incremental

Si el usuario activa el modulo de reentrenamiento, el sistema toma los latidos del registro actual junto con muestras almacenadas en el Replay Buffer y ejecuta una sesion corta de entrenamiento (5 epocas, lr = 1e-4). El modelo adaptativo actualiza sus pesos y el buffer se renueva con las nuevas muestras. Los resultados antes y despues del reentrenamiento se registran en el archivo retrain_history.json y se visualizan en la pestana de historial de la interfaz.

4. DIAGRAMA 2 — ARQUITECTURA CNN DETALLADA (diagrama_cnn_arquitectura.drawio)

El segundo diagrama desarrolla en detalle la arquitectura interna de la CNN, la operacion matematica de la convolucion y el mecanismo de reentrenamiento continuo. Se organiza en tres secciones: (A) la matematica de la convolucion 1D, (B) el pipeline completo del forward pass y (C) el modulo de reentrenamiento.

4.1 Seccion A: La Operacion de Convolucion 1D

La convolucion unidimensional es la operacion fundamental que permite a la CNN detectar patrones locales en una senal temporal. Para una senal de entrada x[n] y un filtro (kernel) de pesos w[k] de tamano K, la salida en la posicion n se calcula como:

y[n]  =  suma de  w[k] * x[n + k - pad]   para k = 0, 1, ..., K-1

En esta expresion, y[n] es el valor de activacion de salida en la posicion n, x[n] es la senal ECG de entrada, w[k] son los pesos del filtro que el modelo aprende durante el entrenamiento mediante retropropagacion, K es el tamano del kernel (5 en los bloques 1 y 2, 3 en el bloque 3) y pad es el numero de ceros que se agregan en los extremos de la senal para mantener la longitud de salida igual a la de entrada (padding = 2 en bloques 1-2, padding = 1 en bloque 3).

Para ilustrar el calculo, considere la posicion n = 2 de un latido de ejemplo con valores x[2] = 0.87, x[3] = 1.25, x[4] = 0.95, x[5] = 0.43, x[6] = -0.12 y un kernel con pesos w[0] = 0.21, w[1] = -0.45, w[2] = 0.78, w[3] = 0.33, w[4] = -0.67. El producto punto es:

y[2] = 0.87*(0.21) + 1.25*(-0.45) + 0.95*(0.78) + 0.43*(0.33) + (-0.12)*(-0.67)
y[2] = 0.183 - 0.563 + 0.741 + 0.142 + 0.080
y[2] = 0.583

Este calculo se repite para cada posicion de la senal y para cada uno de los filtros del bloque. El bloque 1 tiene 32 filtros distintos, por lo que produce 32 mapas de caracteristicas en paralelo. Cada filtro aprende a responder a un patron diferente de la senal: uno puede especializarse en detectar la pendiente ascendente del pico R, otro en la repolarizacion de la onda T, otro en la duracion del segmento QRS, y asi sucesivamente. Esta especializacion emerge automaticamente durante el entrenamiento, sin que el ingeniero la programe de forma explicita.

4.1.1 BatchNorm, ReLU y MaxPool

Despues de la convolucion, cada bloque aplica tres operaciones adicionales. La normalizacion por lote (BatchNorm1d) normaliza las activaciones de cada canal a media cero y varianza unitaria dentro de cada lote de entrenamiento. Esto estabiliza el proceso de aprendizaje y permite usar tasas de aprendizaje mas altas sin que los gradientes exploten o desaparezcan.

La funcion de activacion ReLU (Rectified Linear Unit) aplica la transformacion f(x) = max(0, x) elemento a elemento: los valores negativos se convierten en cero y los positivos se mantienen. Esta operacion introduce no-linealidad en la red, lo cual es indispensable para que la CNN pueda aprender representaciones complejas que no son combinaciones lineales simples de la entrada.

La capa MaxPool1d(2) reduce la longitud de cada mapa de caracteristicas a la mitad tomando el valor maximo de cada ventana de dos muestras consecutivas. Esta operacion cumple tres propositos: reduce el numero de parametros y el costo computacional, agrega invarianza a pequenos desplazamientos del latido en la ventana y aumenta el campo receptivo efectivo de las capas siguientes.

4.1.2 Dropout

El Dropout(p=0.5) en el clasificador desactiva aleatoriamente el 50% de las neuronas en cada pasada hacia adelante durante el entrenamiento. Esto obliga a la red a aprender representaciones redundantes y evita que el modelo memorice el conjunto de entrenamiento en lugar de generalizar a nuevos datos (sobreajuste u overfitting). Durante la inferencia, el Dropout se desactiva automaticamente (modo eval()) y todas las neuronas contribuyen a la prediccion.

4.2 Seccion B: Pipeline Completo del Forward Pass

El forward pass es el recorrido que realiza un tensor de datos desde la entrada hasta la salida de la red. La siguiente tabla resume cada etapa del pipeline, la transformacion que aplica y las dimensiones del tensor resultante. La notacion (batch, canales, longitud) indica las tres dimensiones del tensor en cada punto del procesamiento, donde batch es el numero de latidos procesados en paralelo.

| Etapa | Operacion | Tensor de salida | Parametros |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada | Latido ECG normalizado | (batch, 1, 71) | — |
| Block 1 Conv1d | Conv1d(1→32, k=5, pad=2) | (batch, 32, 71) | 192 |
| Block 1 BN+ReLU | BatchNorm1d(32) + ReLU | (batch, 32, 71) | 128 |
| Block 1 MaxPool | MaxPool1d(2) — 71 → 35 | (batch, 32, 35) | — |
| Block 2 Conv1d | Conv1d(32→64, k=5, pad=2) | (batch, 64, 35) | 10,304 |
| Block 2 BN+ReLU | BatchNorm1d(64) + ReLU | (batch, 64, 35) | 256 |
| Block 2 MaxPool | MaxPool1d(2) — 35 → 17 | (batch, 64, 17) | — |
| Block 3 Conv1d | Conv1d(64→128, k=3, pad=1) | (batch, 128, 17) | 24,704 |
| Block 3 BN+ReLU | BatchNorm1d(128) + ReLU | (batch, 128, 17) | 512 |
| Block 3 MaxPool | MaxPool1d(2) — 17 → 8 | (batch, 128, 8) | — |
| AdaptiveAvgPool | AdaptiveAvgPool1d(1) — 8 → 1 | (batch, 128, 1) | — |
| Flatten | Aplana el tensor a vector | (batch, 128) | — |
| Linear 1 + ReLU | Linear(128→64) + ReLU | (batch, 64) | 8,256 |
| Dropout | Dropout(p=0.5) | (batch, 64) | — |
| Linear 2 | Linear(64→5) | (batch, 5) | 325 |
| Softmax | Probabilidades por clase | (batch, 5) | — |

Nota: El total de parametros entrenables es 44,229. Este numero relativamente bajo (comparado con redes como ResNet o VGG) es adecuado para el dominio de ECG 1D con ventanas de 71 muestras. Un modelo mas grande correria el riesgo de sobreajustarse al dataset de 94,627 latidos.

4.2.1 Los tres bloques convolucionales

La arquitectura organiza las capas convolucionales en tres bloques progresivos. El primer bloque (Block 1) opera directamente sobre la senal cruda y aprende caracteristicas de bajo nivel: pendientes, picos y valles locales. Con 32 filtros de tamano 5, el bloque captura patrones que abarcan aproximadamente 14 ms de senal a 360 Hz. La salida es un tensor de 32 mapas de caracteristicas de longitud 35.

El segundo bloque (Block 2) recibe los 32 mapas del bloque anterior y los combina mediante 64 filtros de tamano 5. A este nivel, la red aprende caracteristicas de nivel medio: la forma general del complejo QRS, la relacion entre la amplitud del pico R y los valles Q y S, y las transiciones entre diferentes segmentos del latido. La salida es un tensor de 64 mapas de longitud 17.

El tercer bloque (Block 3) utiliza 128 filtros de tamano 3 para aprender representaciones de alto nivel que integran las caracteristicas de los bloques anteriores. A este nivel, la red distingue entre morfologias globales correspondientes a las diferentes clases AAMI: un latido ventricular prematuro tiene una forma caracteristica muy distinta a un latido normal. La salida es un tensor de 128 mapas de longitud 8.

4.2.2 Pooling global y clasificador

La capa AdaptiveAvgPool1d(1) promedia cada uno de los 128 mapas de caracteristicas a un unico valor, produciendo un vector de 128 elementos. Esta operacion elimina la dimension de longitud y hace que la representacion sea independiente del numero de muestras de la senal original, lo cual otorga flexibilidad para procesar senales de diferentes duraciones.

El clasificador (self.classifier) es una red completamente conectada de dos capas. La primera capa Linear(128, 64) comprime el vector de 128 elementos a 64, seguida de ReLU y Dropout(0.5). La segunda capa Linear(64, 5) proyecta los 64 valores a 5 logits, uno por clase AAMI. Finalmente, la funcion Softmax convierte los logits en probabilidades que suman 1.0, lo que permite interpretar la salida como la confianza del modelo en cada clase.

4.3 Seccion C: Modulo de Reentrenamiento Continuo

El modulo de reentrenamiento es la contribucion original del proyecto. Su objetivo es mantener el rendimiento del modelo conforme llegan nuevos datos de pacientes, sin reiniciar el entrenamiento desde cero. El diagrama muestra el flujo completo del proceso, que involucra tres componentes: el Replay Buffer, la funcion incremental_train() y la logica de persistencia de pesos.

4.3.1 Replay Buffer

El Replay Buffer es una estructura de datos que almacena hasta 2,000 latidos de sesiones de entrenamiento anteriores. Su proposito fundamental es evitar el olvido catastrofico: cuando un modelo se reentrena exclusivamente con datos nuevos, tiende a sobreescribir los pesos que representaban el conocimiento anterior, degradando el rendimiento en los datos originales. Al mezclar muestras antiguas del buffer con los datos nuevos, el modelo sigue siendo expuesto a la distribucion original y conserva su capacidad de clasificar correctamente todos los tipos de latidos.

La implementacion usa una cola circular (FIFO): cuando el buffer supera los 2,000 elementos, los latidos mas antiguos son eliminados para dar lugar a los mas recientes. El buffer se persiste entre sesiones en el archivo replay_buffer.npz, de modo que el conocimiento acumulado no se pierde al cerrar la aplicacion.

4.3.2 La funcion incremental_train()

Cuando el usuario activa el reentrenamiento, la funcion incremental_train() ejecuta el siguiente procedimiento. Primero, carga el modelo adaptativo actual (ADAPT-ECG-RETRAINED.pth) sin modificar el modelo base. Segundo, construye el conjunto de entrenamiento mezclando al 50% los datos nuevos del registro seleccionado con muestras aleatorias del Replay Buffer, y baraja el resultado con permutacion aleatoria. Tercero, entrena el modelo durante 5 epocas con el optimizador Adam a una tasa de aprendizaje de 1e-4, que es diez veces menor que la usada en el entrenamiento inicial (1e-3). Cuarto, guarda los nuevos pesos en ADAPT-ECG-RETRAINED.pth y actualiza el buffer.

La eleccion de lr = 1e-4 es deliberada: una tasa de aprendizaje baja produce actualizaciones pequenas en los pesos, lo que permite al modelo ajustarse a los nuevos datos sin destruir las representaciones aprendidas durante el entrenamiento inicial. Este equilibrio entre plasticidad (capacidad de aprender cosas nuevas) y estabilidad (capacidad de retener lo aprendido) es el problema central del aprendizaje continuo (continual learning).

5. DIFERENCIA ENTRE MODELO BASE Y MODELO ADAPTATIVO

Una distincion fundamental que el diagrama hace visible es que ambos modelos comparten exactamente la misma arquitectura ECG_CNN con 44,229 parametros. La diferencia no reside en la estructura de la red, sino en los valores numericos de sus pesos. El modelo base fue entrenado una unica vez con todos los 94,627 latidos durante 30 epocas y sus pesos permanecen fijos. El modelo adaptativo parte de esos mismos pesos y los refina incrementalmente en sesiones de 5 epocas cada vez que el usuario introduce un nuevo registro.

| Caracteristica | Modelo Base | Modelo Adaptativo |
| --- | --- | --- |
| Archivo | ecg_cnn_base.pth | ADAPT-ECG-RETRAINED.pth |
| Arquitectura | ECG_CNN (44,229 parametros) | ECG_CNN (44,229 parametros) |
| Entrenamiento | Una sola vez, 30 epocas | Sesion a sesion, 5 epocas c/u |
| Tasa de aprendizaje | lr = 1e-3 | lr = 1e-4 (10x menor) |
| Funcion de perdida | Weighted NLLLoss | CrossEntropyLoss |
| Se actualiza | No | Si, con cada sesion |
| Accuracy (Fase 3) | 93.54 % | 97.83 % |
| F1 Macro (Fase 3) | 0.7849 | 0.9071 |
| Accuracy (Fase 4) | 88.72 % | 97.41 % |
| F1 Macro (Fase 4) | 0.7381 | 0.8954 |

Los resultados de la Fase 4 evaluaron ambos modelos sobre 75,702 latidos correspondientes a los lotes 1 al 4 del dataset. La prueba de McNemar arrojo un estadistico chi-cuadrado de 5,342 con un valor p aproximadamente igual a cero, lo que confirma que la diferencia de rendimiento entre ambos modelos es estadisticamente significativa y no producto del azar.

6. RESUMEN DEL FLUJO COMPLETO

A continuacion se presenta el flujo completo del sistema en orden cronologico, desde la adquisicion de datos hasta la prediccion y el reentrenamiento:

1. Seleccion del registro MIT-BIH o carga del CSV en la interfaz Streamlit.

2. Lectura de la senal con wfdb.rdrecord() y las anotaciones con wfdb.rdann().

3. Filtrado pasa-banda Butterworth (0.5 Hz - 40 Hz) para eliminar ruido.

4. Deteccion de picos R mediante anotaciones .atr o busqueda automatica con find_peaks.

5. Segmentacion: extraccion de ventanas de 71 muestras centradas en cada pico R.

6. Normalizacion z-score individual por latido: (beat - media) / desviacion estandar.

7. Apilamiento en tensor (batch, 1, 71) para procesamiento en paralelo.

8. Forward pass por ECG_CNN: Block1 → Block2 → Block3 → AvgPool → Flatten → Classifier.

9. Aplicacion de Softmax: conversion de logits a probabilidades (suma = 1.0).

10. Seleccion de la clase con mayor probabilidad como prediccion final.

11. (Opcional) Reentrenamiento: mezcla buffer + nuevos datos → 5 epocas → actualiza modelo.

12. Registro de metricas en retrain_history.json y visualizacion en la interfaz.

7. NOTAS TECNICAS IMPORTANTES

Nota: BEAT_LEN = 71: siempre usar este valor. El archivo settings.py menciona 72 en algunos contextos, pero el valor operativo correcto es 71 (35 antes del pico R + el pico R mismo + 36 despues).

Nota: La capa clasificadora se llama self.classifier en el codigo (no self.fc). Las claves de los pesos en el state_dict son classifier.1 para Linear(128,64) y classifier.4 para Linear(64,5).

Nota: El registro 124 de MIT-BIH tiene solo 88 latidos (paciente con marcapasos). No es adecuado para demostrar reentrenamiento. Para demos se recomienda usar los registros 100, 200 o 208, que tienen mas de 2,000 latidos y variedad de clases.

Nota: La interfaz Streamlit se inicia con el comando: .venv\Scripts\streamlit run src\ui\app.py desde la carpeta raiz del proyecto.

8. CONCLUSION

El sistema ADAPT-ECG demuestra que una CNN de tamano moderado (44,229 parametros) es suficiente para clasificar arritmias cardiacas con alta precision cuando se entrena correctamente sobre el dataset MIT-BIH. La arquitectura de tres bloques convolucionales progresivos, combinada con BatchNorm, ReLU y MaxPool, permite extraer jerarquicamente las caracteristicas relevantes de la senal ECG: desde patrones locales de bajo nivel en el primer bloque hasta representaciones morfologicas globales en el tercero.

La contribucion principal, el modulo de reentrenamiento continuo con Replay Buffer, resuelve el problema del concept drift en datos medicos: los modelos estaticos degradan su rendimiento cuando los nuevos datos difieren de la distribucion original, pero el modelo adaptativo mantiene e incluso mejora su rendimiento gracias a la actualizacion incremental de parametros. La mejora de 8.69 puntos porcentuales en accuracy y 0.1573 en F1 Macro sobre 75,702 latidos, con significancia estadistica confirmada por la prueba de McNemar, valida la efectividad del enfoque propuesto.

Los diagramas diagrama_flujo_cnn.drawio y diagrama_cnn_arquitectura.drawio constituyen una representacion visual completa del sistema que sintetiza tanto el flujo de datos como la matematica subyacente, y sirven como material de apoyo para la presentacion y defensa del proyecto de residencia profesional.

REFERENCIAS

[1] Moody, G. B. y Mark, R. G. (2001). The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 20(3), 45-50.

[2] Association for the Advancement of Medical Instrumentation. (2012). ANSI/AAMI EC57: Testing and reporting performance results of cardiac rhythm and ST-segment measurement algorithms. Arlington, VA: AAMI.

[3] LeCun, Y., Bengio, Y. y Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444.

[4] Ioffe, S. y Szegedy, C. (2015). Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift. Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML), 448-456.

[5] Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I. y Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting. Journal of Machine Learning Research, 15(1), 1929-1958.

[6] Rolnick, D., Ahuja, A., Schwarz, J., Lillicrap, T. y Wayne, G. (2019). Experience replay for continual learning. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 32.

[7] Paszke, A., Gross, S., Massa, F., et al. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 32.

[8] Goldberger, A. L., Amaral, L. A., Glass, L., et al. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. Circulation, 101(23), e215-e220.